机械臂具身操作

研究综述

Embodied Manipulation for Robotic Arms: A Survey

从模仿学习、扩散策略到视觉-语言-动作大模型

2026 年 7 月

# 目录

# 摘要

机械臂具身操作（embodied manipulation）是具身智能（embodied AI）的核心问题之一，其目标是让配备相机、力/触觉传感器与末端执行器的机械臂在复杂物理环境中感知、推理并完成抓取、放置、装配、可变形物体处理等任务。

与传统数据驱动方法不同，具身学习强调机器人通过与环境的物理交互和感知反馈进行学习，这使其特别适合操作任务。近三年，该领域经历了从模块化「感知—规划—控制」流水线，到端到端模仿学习（Diffusion Policy、ACT），再到以视觉-语言-动作（Vision-Language-Action, VLA）大模型为代表的通用操作策略的范式转变。RT-2、OpenVLA、π₀ 等模型将互联网规模的视觉-语言知识迁移到机器人控制，配合 Open X-Embodiment、DROID 等大规模跨本体数据集，显著提升了策略的泛化能力。

本综述系统梳理了机械臂具身操作的问题定义、技术演进、代表性方法、数据集与基准、仿真到真实（sim-to-real）迁移，以及当前面临的关键挑战与未来方向，旨在为研究者提供一个结构化的领域全景图。

# 1  引言

## 1.1  什么是具身操作

一个典型的机器人操作系统由机械臂本体、传感器（RGB/深度相机、力与触觉传感器）和末端执行器（夹爪或灵巧手）构成，使其能够操作日常生活中种类繁多的物体。其智能可分解为三个层面：（1）先进感知——利用多种传感器数据理解目标物体与外部环境；（2）精确策略生成——分析感知信息做出最优决策；（3）任务导向——使系统能适应特定任务需求。具身操作正是围绕这三条主线展开的。

## 1.2  为什么现在重要

具身智能被视为通向通用机器人的关键路径。机器人不再依赖为单一任务硬编码的流水线，而是通过大规模数据学习可泛化的操作技能。这一转变由三股力量共同驱动：大规模视觉-语言基础模型提供的语义先验、跨本体真实机器人数据集的出现，以及扩散模型与流匹配（flow matching）等生成式建模技术在动作生成上的成功。

## 1.3  综述范围与结构

本文聚焦于机械臂（单臂与双臂）的物体操作，涵盖抓取、放置、装配、可变形与接触密集型任务，兼及灵巧手操作与移动操作。全文结构如下：

- 第 2 节：问题定义与技术分类；

- 第 3 节：感知与场景表征；

- 第 4 节：模仿学习与扩散/流策略；

- 第 5 节：视觉-语言-动作（VLA）大模型；

- 第 6 节：强化学习与数据引擎；

- 第 7 节：数据集与基准；

- 第 8 节：仿真到真实迁移；

- 第 9 节：挑战与未来方向。

# 2  问题定义与技术分类

## 2.1  形式化描述

操作策略可形式化为一个从观测到动作的映射 π: O → A。观测 O 通常包含 RGB/深度图像、点云、机器人本体感知（关节角、末端位姿）以及自然语言指令；动作 A 可以是关节空间或笛卡尔空间的低层控制指令，也可以是离散化的动作 token。学习目标是在给定任务下最大化成功率并保持对物体、场景、光照、本体变化的鲁棒性。

## 2.2  三大具身学习范式

按学习信号来源，具身操作方法大致分为三类，它们对应上文提到的感知、策略、任务三个智能层面：

| 范式 | 核心思想 | 代表方法 |
| --- | --- | --- |
| 模仿学习 (IL) | 从人类示教数据中克隆行为，学习观测到动作的映射 | ACT、Diffusion Policy、BC-Z |
| 强化学习 (RL) | 通过与环境交互和奖励信号优化策略，擅长精细/接触任务 | Residual RL、DPPO、Flow Q-Learning |
| 大模型迁移 | 复用视觉-语言基础模型的语义先验，端到端生成动作 | RT-2、OpenVLA、π₀、GR00T |

三类范式并非互斥。当前主流做法是以模仿学习为基座、以 VLA 大模型承载跨任务泛化，并用强化学习做在线精调与鲁棒性提升，形成互补的技术栈。

## 2.3  动作表示：从流水线到端到端

动作分块（action chunking）已成为现代具身架构的标准范式——ACT、Diffusion Policy 以及各类 VLA 模型均采用它来缓解误差累积并提升推理效率。所谓动作块，即一段有限长度的连续动作序列；一次预测多步动作，而非逐步预测单步动作，可显著改善长时序任务的时间一致性。

# 3  感知与场景表征

感知是操作的前提。相比早期仅依赖 3D 视觉感知的工作，近年研究系统性地拓展到基于图像的表征、3D 感知技术与触觉感知三条路线。

## 3.1  视觉表征

主流 VLA 系统普遍采用基于 Transformer 的视觉编码器（如 ViT、DINOv2）处理工作区的 RGB（及深度/语义）图像，产生定长特征 token 序列。3D 感知则借助点云、体素或神经场（如 D3Field）来建模空间几何，对遮挡与精确对位任务尤为关键。

## 3.2  触觉与力感知

对接触密集型任务（装配、插入、可变形物体处理），仅靠视觉不足。近期工作将力/力矩与触觉信息融入策略：Bi-ACT 融合本体感知、力/触觉与视觉特征以实现力调制的模仿；CATCH-FORM-ACTer 嵌入高维触觉-力场与表面形变栅格，联合预测运动与柔顺参数（刚度、阻尼），直接对接柔顺控制回路。

## 3.3  典型难点：透明与低摩擦物体

透明物体（玻璃、塑料瓶）的抓取是一个代表性难题。其缺乏显著纹理，加之光的反射与折射，使多数传感器难以准确捕获表面信息，传统视觉系统难以识别与定位；同时透明物体摩擦低，抓取过程中难以稳定操控。这类问题凸显了多模态感知与主动感知的价值。

# 4  模仿学习与扩散/流策略

模仿学习是当前样本效率最高、落地最广的操作学习范式。三个架构家族尤为重要。

## 4.1  ACT：动作分块 Transformer

ACT（Action Chunking with Transformers）以条件 VAE 加 Transformer 骨干，通过单次前向预测一段时间扩展的动作块，从而实现长时序、时间一致的策略，对机器人操作任务尤其有效。其配套的 ALOHA / Mobile ALOHA 低成本双臂遥操作平台，极大降低了双手精细操作数据采集的门槛。

## 4.2  Diffusion Policy：扩散视觉运动策略

Diffusion Policy 将机器人的视觉运动策略表示为条件去噪扩散过程，在 4 个操作基准的 12 个任务上取得当时的最先进性能。它在仅有少量专家示教的情况下，学会以观测为条件预测一段动作序列，并对扰动表现出良好鲁棒性。其主要缺点是推理速度慢——在每个动作块末尾重新推理会导致执行出现停顿。

围绕这一瓶颈，出现了 Consistency Policy（一致性蒸馏加速）、闭环重采样（Bidirectional Decoding）以及流匹配的实时执行等改进；3D Diffusion Policy 则引入点云条件以增强空间泛化。

## 4.3  流匹配与 π₀

π₀ 由一个 PaliGemma 视觉-语言模型与一个独立的「动作专家」模块组成：VLM 负责场景理解，动作专家通过流匹配（flow matching）生成连续动作，实现了基于动作分块的高频连续控制。这一「VLM 主干 + 动作专家」结构已成为新一代 VLA 的主流设计之一（见第 5 节）。

## 4.4  鲁棒性对比

研究发现，同一数据上训练的 ACT 会表现出动作泛化，常产生若干训练动作块的混合；但在分布外（OOD）情形下，ACT 会推断出与训练数据差异很大的失控动作块，鲁棒性不及 Diffusion Policy。而经大规模预训练的通用 VLA（如 GR00T）在 OOD 下既保持动作泛化又维持鲁棒性，这很可能得益于其海量预训练数据。这一对比揭示了「数据规模 → 鲁棒泛化」的关键关系。

# 5  视觉-语言-动作（VLA）大模型

VLA 模型代表了操作学习的一次范式转移：在单一端到端框架内统一语言理解、视觉感知与运动控制。它建立在大规模视觉-语言模型之上，直接将高维视觉观测与自然语言指令映射为低层机器人动作，实现直观的人机交互与任务执行。

## 5.1  发展脉络

下表梳理了 VLA 的代表性里程碑：

| 模型 | 时间/发布 | 关键贡献 |
| --- | --- | --- |
| RT-1 | 2022 | 在 13 台机器人、700+ 任务的 13 万真实回合上学习，验证数据规模的价值 |
| RT-2 | 2023 | 首个大规模 VLA，将动作离散化为 token，实现互联网规模泛化与涌现技能 |
| Open X-Embodiment / RT-X | 2023–24 | 22 种本体、100 万+ 轨迹，验证跨本体正迁移 |
| Octo | 2024 | 开源通用机器人策略，支持多种本体与传感器配置 |
| OpenVLA | 2024 | 首个完全开源、可商用的 VLA；7B LLM + 强视觉编码器 + 近百万真实示教 |
| π₀ / π₀.₅ | 2024–25 | 流匹配动作专家；π₀.₅ 主打开放世界泛化 |
| GR00T N1 | 2025 | 面向通用人形机器人的开放基础模型，双系统结构 |
| Helix / Gemini Robotics | 2025 | System 1/System 2 双系统 VLA，全身控制与强语义推理 |

## 5.2  典型架构

代表性 VLA 是一个端到端框架，将视觉、语言、本体感知三路编码器统一到单一骨干中直接生成控制指令。RT-2、OpenVLA、Octo 等普遍采用基于 Transformer 的视觉与语言骨干，经跨模态注意力融合。

### 动作生成的两条路线

- 离散 token 自回归：RT-2 将机器人动作离散化为 256 个 token，像文本一样用「下一 token 预测」生成；OpenVLA 沿用类似离散化，在 Open X-Embodiment 上微调 Prismatic VLM。优点是复用 LLM 架构与训练范式，缺点是离散化损失精度、频率受限。

- 连续动作专家（扩散/流匹配）：π 系列引入基于流匹配的动作分块架构；HybridVLA 则在统一模型中协同扩散与自回归。此路线利于高频连续控制与精细操作。

## 5.3  效率与轻量化

大模型推理成本高，催生了一批轻量化工作：TinyVLA 面向快速、数据高效的操作；SmolVLA 基于 SmolVLM，可在消费级 GPU 上运行；OpenVLA-OFT 通过优化微调同时提升速度与成功率。此外，双系统设计（快速反应的 System 1 + 慢速推理的 System 2）成为兼顾实时性与推理能力的重要思路。

## 5.4  与强化学习结合

为进一步提升泛化与成功率，VLA-RL、PI-RL 等将强化学习与 VLA 结合，在模仿预训练基础上进行在线精调。这既缓解了纯模仿对示教分布的依赖，也提升了在接触密集任务上的可靠性。

# 6  强化学习与数据引擎

## 6.1  面向精细操作的强化学习

在装配、插入等高精度接触任务中，纯模仿往往不足。残差强化学习（Residual RL，如 From Imitation to Refinement）在模仿策略之上叠加可学习的修正量，用少量在线交互「打磨」出高精度；Diffusion Policy Policy Optimization（DPPO）与 Flow Q-Learning 则探索直接优化扩散/流策略。面向长时序稀疏奖励，也出现了以连续动作块为单元的 actor-critic 框架。

## 6.2  数据引擎：合成与增强

真实机器人数据采集昂贵，数据引擎因此成为焦点。MimicGen 从少量人类示教自动生成大规模训练数据；RoboAgent 通过语义增强与动作分块提升泛化与效率；面向动态任务的 DynaMimicGen、以及基于扩展现实的数据引擎（如 Lucid-XR）进一步扩大了数据来源。这些方法与真实数据集互补，共同支撑大模型预训练。

# 7  数据集与基准

## 7.1  大规模真实数据集

| 数据集 | 规模 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Open X-Embodiment | 100 万+ 轨迹，22 种本体，527 技能 | 跨机构聚合，RLDS 格式，VLA 预训练首选 |
| DROID | 7.6 万轨迹，约 350 小时，564 场景 | 野外采集，Franka + Robotiq，三路立体相机，众包语言标注 |
| BridgeData V2 | 多场景可扩展采集 | 常用于模仿与扩散策略训练 |
| RT-1 (Fractal) | 13 万真实回合 | Google Robot 平台，单臂桌面操作 |
| AgiBot World | 约 2,400 小时 | AgiBot G1 双臂人形平台，含细/粗粒度标注 |
| RoboMIND / 2.0 | 多本体大规模 | 覆盖 Franka、UR5、AgileX、人形等 4–6 种本体 |
| Galaxea Open-World | 约 500 小时，150 任务 | 双臂移动操作，1,600+ 独特物体 |

一个重要经验发现是本体缩放律：在固定轨迹总量下，增加训练本体的种类比单纯增加单一本体的轨迹数更能带来有效泛化。这为数据采集策略提供了指导。

## 7.2  仿真基准

常用仿真与评测平台包括 ManiSkill、RLBench、CALVIN、Colosseum（评估泛化）、RoboTwin（双臂协作）、VLABench（长时序语言条件任务）与 VLA-Arena（VLA 统一评测）等。以 CVPR 2025 RoboTwin 双臂挑战赛为例，赛事基于 RoboTwin 仿真平台与 AgileX COBOT-Magic 真机，覆盖刚性、可变形、触觉三类共 17 项双臂任务，吸引 64 支队伍、400+ 参赛者，产出了 SEM、AnchorDP3 等优秀方案，反映出可泛化双臂策略学习正成为热点。

# 8  仿真到真实（Sim-to-Real）迁移

仿真提供了低成本、可并行、可复现的训练与评测环境，但仿真与真实之间存在感知与动力学的「现实鸿沟」。主流缓解手段包括域随机化（随机化纹理、光照、物理参数以覆盖真实分布）、真实到仿真的数字孪生标定，以及在仿真中评估真实策略的方法（如 SIMPLER）。REALM 等真实到仿真验证基准进一步用于衡量操作策略的泛化。

值得注意的是，大规模真机预训练正在部分改变这一格局：当 VLA 在海量真实跨本体数据上预训练后，其对 OOD 的鲁棒性显著增强，从而降低了对精细仿真标定的依赖。仿真与真实数据由此走向互补而非替代。

# 9  挑战与未来方向

### 9.1  泛化与鲁棒性

跨物体、跨场景、跨本体的稳定泛化仍是核心难题。分布外场景下的失控行为、对光照与背景变化的敏感性，都需要更强的表征与更大规模、更高多样性的数据支撑。

### 9.2  数据瓶颈与数据引擎

真机数据采集昂贵，遥操作难以规模化。合成数据、人类第一视角视频、跨本体聚合与自动数据生成（数据引擎）是突破瓶颈的关键，但合成到真实的分布匹配仍需解决。

### 9.3  实时性与效率

扩散/大模型推理慢，制约高频闭环控制。蒸馏、流匹配实时执行、双系统架构与轻量化 VLA 是重要方向。

### 9.4  接触密集与灵巧操作

装配、插入、可变形物体处理和多指灵巧手操作对力/触觉反馈与柔顺控制要求高。多模态融合（视觉+力+触觉）与柔顺策略学习仍不成熟。

### 9.5  长时序推理与安全

长时序、多阶段任务需要高层语义推理与低层控制的紧密耦合；同时，具身推理的「真实性」、失败检测与自我反思、以及物理可行性约束（如 PhysReflect-VLA 类工作）对可靠部署至关重要。

### 9.6  统一评测

当前基准碎片化，真机评测成本高、可复现性差。建立跨方法、跨本体、真仿一致的统一评测标准，是领域健康发展的基础设施需求。

## 9.7  小结

机械臂具身操作正沿着「模块化流水线 → 端到端模仿 → 通用 VLA 大模型」的路径快速演进。扩散/流策略解决了多模态动作生成，VLA 大模型带来了语义泛化，跨本体数据集与数据引擎提供了燃料。未来的突破点，将集中在数据规模化、实时高效推理、多模态接触感知与统一评测这四条主线上，最终指向能在开放世界中可靠、通用、安全地完成操作任务的具身智能体。

# 主要参考文献（精选）

[1]  Zheng Y., et al. A Survey of Embodied Learning for Object-centric Robotic Manipulation. Machine Intelligence Research, 22(4): 588–626, 2025.

[2]  Brohan A., et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control. CoRL, 2023.

[3]  Kim M., et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model. CoRL, 2024.

[4]  Black K., et al. π₀: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. RSS, 2025.

[5]  Black K., et al. π₀.₅: A Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization. CoRL, 2025.

[6]  Chi C., et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. RSS / IJRR, 2023–2024.

[7]  Zhao T. Z., et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware (ACT / ALOHA). RSS, 2023.

[8]  Fu Z., Zhao T. Z., Finn C. Mobile ALOHA. CoRL, 2024.

[9]  Octo Model Team. Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy. 2024.

[10]  O'Neill A., et al. (Open X-Embodiment Collaboration). Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models. ICRA, 2024.

[11]  Khazatsky A., et al. DROID: A Large-Scale In-the-Wild Robot Manipulation Dataset. 2024.

[12]  NVIDIA. GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots. 2025.

[13]  Mandlekar A., et al. MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning. CoRL, 2023.

[14]  RoboTwin Dual-Arm Collaboration Challenge, CVPR 2025 MEIS Workshop. arXiv:2506.23351.

说明：本综述基于公开文献整理，旨在提供领域全景。部分模型的具体数据与时间以原始论文为准；建议结合各方法的开源代码库与最新预印本进一步核实。